南京财经大学红山学院更换教室黑板采购项目询价文件

我校更换教室黑板采购项目（项目编号：NCHS20250610-XJ-HW12）通过询价方式采购，欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标工作小组统一组织，并按照有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、承办部门：南京财经大学红山学院教务处

二、项目描述

1.数量：共12块

2.安装要求：需将现有的黑板拆除后再安装。

3.产品参数要求

3.1上下推拉升降书写板参数：

| 规格及功能 | 1、上下左右推拉结构(外框和轨道一体化设计)；升降结构在黑板竖框内面，不外露。采用优质滑道，封闭式防尘轴承，链条式升降。 2、基本尺寸：5m×2m，书写板由两组总计4块小书写板组成（每组由可上下交替移动的2块书写板组成，两组可左右拖拉），厚度12cm±2cm，减少占用讲台空间；每块小书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。 |
| --- | --- |
| 书写面 | 1、材质：采用优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.30mm，整板无拼接，不变形； 2、颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； 3、硬度：涂层硬度≥8H； 4、粗糙度：Ra1.6um—3.2um； 5、光泽度：光泽度≤12%，无明显眩光，不反光； 6、书写性：使用普通粉笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀、线条明晰； 7、擦拭性：用干式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，用干净湿布擦拭，不留残迹； 8、使用寿命：面板正常使用寿命≥10年； |
| 内芯 | 采用高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面的挺度，不变形；书写时，板面不颤动； |
| 背板 | 采用优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm；流水线一次成型，每间隔8cm有2cm加强凹槽； |
| 粘结剂及粘压工艺 | 1、胶合牢固，不鼓包、不脱胶，经久耐用；甲醛释放量符合国家规定（附检测报告）； 2、书写板板体由彩钢夹芯板复合机压制成，板体受压均匀，一次成形。 |
| 边框 | 1、外观：高级亚光香槟色或白色，铝合金，色泽柔和，不反光、无光污染，无划伤、色差；表面氧化、磨砂涂层处理；模具一次成型；连接可靠、牢固，接缝平整、光滑； 2、书写边框：加助筋，增强书写板挺度，密封效果好，不松脱、不变形； 3、外框：竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形；结构设计充分考虑外形美观、比例协调，各部分的厚度保证牢固安全。 |
| 包角 | 抗疲劳ABS工程塑料，模具一次成型。 |
| 齿轮 | 固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用轴承、耐磨损的聚酯材料，弹性好、无噪音、耐低温、抗老化。 |
| 传动连接 | 传动连接采用摩托车链条，机械强度高。书写板上下运动时轻便自如、顺畅、无噪音。 |
| 缓冲块 | 滑轨上端的外框内面安装橡胶缓冲块，数量≥16个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 |

3.2参考样式：

4.工期：30个日历日内安装到位（含现有黑板的拆除）。

5.服务地点：南京财经大学红山学院高淳校区（南京市高淳区鹿鸣大道66号）。

6.最高限价：4.8万元，超过限价为无效报价。

三、供应商资质

1.必须是在市场监督管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）及所经营项目相关的国家、行业规范要求的相关证照。

2.具有本询价项目同类业务成功案例（须提供2022年6月之后的成交合同或依据），并已按约定履行了相关义务。

3.具有履行合同物料生产所需的设备和专业技术能力（需提供履约承诺保证书及质保承诺书，格式自拟）。

4.提供近三年内在经营活动中没有重大违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书以及在“信用中国”或“诚信江苏”或中国政府采购网等渠道查询在本公告发布之日后的信用记录的截图。（需体现日期）

5.提供法人证明复印件、法人授权委托书原件、法定代表人及被委托人身份证明复印件。

6.产品甲醛释放量≤0.1mg/m³，提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖制造商公章证明符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。

7.法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

8.本项目不接受联合体报价。

注：上述所有证明文件均需加盖报价单位公章。

四、供应商须知

1.供应商必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守本校各项规章制度，在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一管理。

2.供应商独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3.成交供应商由本校评审小组确定。

4.供应商保证，一旦中标，所提供的产品质量符合国家标准，不挂靠、不转包、不分包，不提供假冒伪劣商品，否则采购人有权拒付货款并拒绝退货。

5.有在本校不良经营记录的供应商，采购人有权取消其项目参与资格。

6.如需现场踏勘，踏勘联系人：李老师，电话：13566075183。

7.供应商独立承担进入本院从业人员的安全职责，严格遵守本院各项管理规定，如发生意外，全部责任由供应商承担。

8.报价包含现有黑板的拆除，供应商施工时应注意墙面防护，因供应商施工而导致的墙面破损，供应商负责修复。

9.允许供应商自愿提供与本次采购相关产品的图册介绍。

10.同等条件下企业为中国教育装备行业协会会员单位，是中国教学仪器设备行业协会推荐产品，教育部监制产品。厂家通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18000职业健康安全认证，能提供相关证明的优先考虑。

11.供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示。供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

五、 成交供应商确定：本项目为非政府采购，由采购人综合评审确定成交供应商。

六、付款方式：货到安装、验收合格且无争议后，成交供应商开具正规全额增值税普通发票。采购人支付全部货款的90%，剩余10%作为质保金。如无质量问题，每年按照质保期限等比例无息支付，遇节假日及寒暑假顺延。

七、报价文件的组成

1.文件目录索引。

2.资质证明：询价文件第三项“供应商资质”中所要求的证明材料。

3.报价单（附件一）：报价包括项目所产生的人工拆除及安装费、材料费、运输费、设计费、税金等全部费用，采购人不再另付其他任何费用。

4.参数偏离表（附件二）。

5.承诺及说明：报价人对询价文件中采购人需求的响应承诺、售后承诺、实施方案，以及报价人认为其它需要说明和承诺的材料。

注：提供的全部资质材料复印件须加盖供应商公章，原件备查。

八、报价文件签署和递交

1.报价文件一式五份（另附单独的报价单一份以便存档），报价文件及单独的报价单均以密封形式（封口加盖骑缝公章）封装，外包装应注明项目名称、报价人名称、联系人及电话和“开标前请勿拆封”字样。

2.报价单、所有说明及承诺材料均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，由报价人加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；所有复印材料均须加盖公章。

3.请将密封后的报价文件递交至：南京财经大学红山学院高淳校区图书馆604室，地址：南京市高淳区鹿鸣大道66号。联系人：孔老师，电话：18551677824。

4.递交报价文件截止时间：2025年6月17日上午11:00（北京时间）。

5.报价文件可以采用邮寄或送达方式，如需送达请提前联系相关老师，告知需入校的递送人信息申请入校。

九、报价有效期：报价递交截止日后60个日历日内有效。

十、无效报价：

下列情况属于未能对询价文件做出实质性响应，作无效报价处理。

1.报价文件没有报价单位授权代表签字和加盖公章。

2.报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限。

3.明显不符合技术规格、技术标准的要求。

4.报价文件附有询价方不能接受的条件。

5.不符合询价文件中规定的实质性要求。

6.报价单位提供的资料被查证为虚假或伪造的。

十一、其他说明

1.报价人必须向采购人提供真实的资料，若报价人所提供资料不真实，一经查证，即取消其参与资格。报价人必须按照询价文件和合同的规定履行义务，保质保量完成项目内容，不得将项目整体或分解后向他人转让。

2.询价文件、报价文件均为合同附件，具有同等法律效力，当合同内容与上述文件内容发生冲突时，以合同文本为准。

3.供应商报价需提供完善的项目实施方案及售后服务承诺。

4.供应商提供的产品需整体免费质保5年。（自交货安装验收合格之日起计）

5.如在使用过程中发生质量等问题，供应商应在2小时内响应并解决。如72小时不能修复的，供应商应在判定72小时内无法修复后的10小时内，将同等规格的备用设备送达采购人指定地点并安装调试到位，供采购人无偿使用，直至设备故障完全修复。

6.本询价文件的解释权在南京财经大学红山学院采购与招投标工作小组。

十二、联系方式

项目咨询联系人：李老师，电话：13566075183.

商务咨询联系人：孔老师，电话：18551677824.

南京财经大学红山学院招投标工作小组

2025年6月12日

附件1：报价表

附件2：参数偏离表

附件1：

南京财经大学红山学院更换教室黑板采购项目报价表

供应商名称：（盖章）            法定代表人（授权代表）签字：            联系方式：            日期：

| 产品 | 数量 | 参数要求 | 响应品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 工期（天） | 响应参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上下推拉升降书写板 | 12块 | 见询价文件 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 | （大写）人民币 元 （ ¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

参数偏离表

| 序号 | 询价文件参数要求 |  | 投标人的承诺或说明（完全响应/正偏离/负偏离） | 负偏离情况说明（未写明，则默认为完全响应） | 响应证明文件的具体页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格及功能 | - 上下左右推拉结构(外框和轨道一体化设计)；升降结构在黑板竖框内面，不外露。采用优质滑道，封闭式防尘轴承，链条式升降。 2、基本尺寸：5m×2m（上下交替），书写板有两组总计4块小书写板组成（每组由可上下交替移动的2块书写板组成，两组可左右拖拉），厚度12cm±2cm，减少占用讲台空间；每块小书写板下边框配有通长拉手，方便书写板上下推拉。 |  |  |  |
| 2 | 书写面 | 1、材质：采用优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.30mm，整板无拼接，不变形； 2、颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜； 3、硬度：涂层硬度≥8H； 4、粗糙度：Ra1.6um—3.2um； 5、光泽度：光泽度≤12%，无明显眩光，不反光； 6、书写性：使用普通粉笔书写，手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀、线条明晰； 7、擦拭性：用干式板擦往复擦拭两遍，无明显残留字迹，用干净湿布擦拭，不留残迹； 8、使用寿命：面板正常使用寿命≥10年； |  |  |  |
| 3 | 内芯 | 采用高密度泡沫板，厚度≥15mm，保证板面的挺度，不变形；书写时，板面不颤动； |  |  |  |
| 4 | 背板 | 采用优质镀锌钢板，厚度≥0.20mm；流水线一次成型，每间隔8cm有2cm加强凹槽； |  |  |  |
| 5 | 粘结剂及粘压工艺 | 胶合牢固，不鼓包、不脱胶，经久耐用；甲醛释放量符合国家规定（附检测报告）； 书写板板体由彩钢夹芯板复合机压制成，板体受压均匀，一次成形； |  |  |  |
| 6 | 边框 | 1、外观：高级亚光香槟色铝合金，色泽柔和，不反光、无光污染，无划伤、色差；表面氧化、磨砂涂层处理；模具一次成型；连接可靠、牢固，接缝平整、光滑； 2、书写边框：加助筋，增强书写板挺度，密封效果好，不松脱、不变形； 3、外框：竖框外有护板，外框和轨道一体化设计，有效提高产品使用的安全性，可有效保护内置轨道，使轨道不会受到外力撞击而导致变形；结构设计充分考虑外形美观、比例协调，各部分的厚度保证牢固安全。 |  |  |  |
| 7 | 包角 | 抗疲劳ABS工程塑料，模具一次成型； |  |  |  |
| 8 | 齿轮 | 固定于竖框内面，隐形安装；滑轮采用轴承、耐磨损的聚酯材料，弹性好、无噪音、耐低温、抗老化。 |  |  |  |
| 9 | 传动连接 | 传动连接采用摩托车链条，机械强度高。书写板上下运动时轻便自如、顺畅、无噪音。 |  |  |  |
| 10 | 缓冲块 | 滑轨上端的外框内面安装橡胶缓冲块，数量≥16个，防止书写板边框与外框直接碰撞，有效降低噪音、保护书写板和运动系统。 |  |  |  |